### 天津港保税区山东军辉建设集团有限公司

### “4•9”一般其他伤害事故调查报告

编制单位：天津港保税区“4·9”事故调查组

编制日期：2023年8月9日

目 录

一、事故基本情况	- 2 -

（一）事故发生单位及相关单位概况	- 2 -

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况	- 4 -

（三）事故发生经过	- 4 -

（四）事故现场情况	- 5 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况	- 7 -

（六）其他情况	- 8 -

二、事故应急处置及评估情况	- 8 -

（一）事故信息接报及响应情况	- 8 -

（二）事故现场应急处置情况	- 8 -

（三）医疗救治和善后情况	- 8 -

（四）事故应急处置评估	- 9 -

三、事故原因分析	- 9 -

（一）直接原因分析	- 9 -

（二）事故相关检验检测和鉴定情况	- 10 -

（三）其他可能因素排除	- 10 -

四、有关责任单位存在的主要问题	- 10 -

（一）山东军辉公司存在的主要问题	- 10 -

（二）海淡所存在的主要问题	- 10 -

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	- 11 -

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员	- 11 -

（二）建议移送司法机关处理的人员	- 11 -

（三）对事故有关责任人员的处理建议	- 11 -

（四）对事故有关责任单位的处理建议	- 12 -

六、事故主要教训	- 13 -

七、事故整改和防范措施	- 13 -

（一）山东军辉建设集团有限公司	- 13 -

（二）自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	- 14 -

（三）保税区科技创新局	- 15 -

天津港保税区山东军辉建设集团有限公司

“4•9”一般其他伤害事故调查报告

2023年4月9日上午9时22分许，位于临港渤海十八路与珠江道交叉路口附近的自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所院内，山东军辉建设集团有限公司一名作业人员在搭设门式脚手架时从高1.69米的脚手架上坠落至地面，后送往医院经抢救无效死亡。事故直接经济损失约为120万元人民币（不含事故罚款）。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，天津港保税区管理委员会批复成立了由滨海新区公安局、保税区应急局、科技局、规建局、人社局、群团工作部等部门组成的山东军辉建设集团有限公司“4·9”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法对事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问证人、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，山东军辉建设集团有限公司“4·9”一般其他伤害事故是一起生产安全责任事故。

# 一、事故基本情况

## （一）事故发生单位及相关单位概况

### 1.山东军辉建设集团有限公司

山东军辉建设集团有限公司（以下简称山东军辉公司）成立于2004年9月6日，法定代表人：李某某，统一社会信用代码：91370983766663684M，注册资本：5亿元人民币，注册地址：山东省泰安市肥城市仪阳工业园区，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。该公司经营范围：压力容器设计、制造、安装、销售，压力管道安装，锅炉安装、改造、维修，化工石油工程，机电安装工程，防腐保温工程，房屋建筑工程，市政公用工程，园林绿化工程，钢结构安装，消防设施工程，电力工程，公路工程，铁路工程，建筑装修装饰工程等。

山东军辉公司有建筑业企业资质证书、安全生产许可证，建筑业企业资质类别及等级有：石油化工工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；模板脚手架专业承包不分等级；电力工程施工总承包贰级等。安全生产许可证编号：（鲁）JZ安许证字〔2020〕090865-01，许可范围为建筑施工，有效期自2020年5月30日至2023年5月29日。

### 2. 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所（以下简称海淡所）1978年经国务院批准成立，法定代表人阮某某，统一社会信用代码：121000004013608913，开办资金为23127万元，有效期自2018年12月29日至2023年12月29日，举办单位为自然资源部，经费来源为财政补助收入、经营收入，住所位于天津市南开区航海道55号，公益二类事业单位，登记管理机关为国家事业单位登记管理局，业务范围为海水淡化技术研究、海水直接利用技术研究、海水化学资源综合利用技术研究、水净化技术研究、相关检测服务等。

海淡所是我国唯一专门从事海水资源利用技术研究的科研机构。具备国家海洋行业工程甲级设计资质、工程咨询甲级资信资格。通过ISO9001质量管理体系认证和实验室“三合一”认证。自然资源部天津临港海水淡化与综合利用示范基地为海淡所的创新平台。

3.项目情况

2022年12月21日，海淡所向山东军辉公司发送中标通知书。随后，海淡所与山东军辉公司签订《国家海洋局天津临港海水淡化与综合利用示范基地项目一期工程中试实验区新增蒸汽管线工程施工合同》，按照合同约定，海淡所将安装蒸汽管线项目发包给山东军辉公司，双方签订施工合同的同时签订了《安全生产协议书》。2022年12月23日，海淡所直接利用技术研究室、平台处按照《国家海洋局天津临港海水淡化与综合利用示范基地设备安装管理规定》的要求，为山东军辉公司申请办理了设备安装外来人员登记表、设备安装进场登记表、设备安装人员安全施工责任书等材料。2022年12月29日，山东军辉公司作业人员进入海淡所临港基地开始进行蒸汽管线项目的施工工作。

## （二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

### 1.山东军辉建设集团有限公司

山东军辉公司总经理孟某某全面负责公司生产经营管理工作，是公司安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责，孟某某经过山东省住房和城乡建设厅安全教育培训考核，取得建筑施工企业企业主要负责人（A类）安全生产考核合格电子证书。公司制定了生产安全事故隐患排查治理制度、安全生产会议制度、特种作业安全管理制度、安全教育制度等制度。与海淡所签订了《安全生产协议书》。

### 2.自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

海淡所制定了安全生产管理规定、灭火与应急疏散预案、突发事件应急预案、国家海洋局天津临港海水淡化与综合利用示范基地设备安全管理规定等安全材料，与山东军辉公司签订了《安全生产协议书》。

## （三）事故发生经过

4月9日9时许，山东军辉公司王某某驾车带着郭某某、高某某、孙某某共4人到达海淡所临港基地门卫处，在登记完进场部门、姓名、电话等信息后，9时10分许，王某某开车前往蒸汽管道打压测试地点。当日工作内容为对高度约5米的蒸汽管道进行打压测试，安装脚手架是打压测试工作前期准备工作。

9时14分许，4人乘车到达打压测试地点后，王某某、孙某某、郭某某下车后按照惯例开始组装门式脚手架，很快第一层门式脚手架组装完毕，脚手架高度1.69米，此高度不满足打压测试条件。9时22分许，郭某某开始安装第二层脚手架的接头，王某某与孙某某将一块脚手板放在第一层脚手架后，孙某某就开始爬上第一层脚手架站在脚手板上，孙某某对郭某某说，这个脚手架有点不稳。郭某某回复说不稳就赶紧下来，郭某某和王某某刚转过身时，孙某某从脚手架掉落至地面。高某某从211实验室返回得知情况后立即拨打120急救电话，并拿来毯子放在地上，将孙某某头部放在毯子上，并用衣服盖着孙某某的头部。随后120救护车赶到海淡所临港基地，医护人员对孙某某进行紧急抢救，后送往海洋石油医院。海洋石油医院对孙某某进行抢救后，因海洋石油医院无脑外科，将孙某某转天津市第五中心医院进行治疗抢救，12时45分许，医生宣布孙某某抢救无效死亡。

## （四）事故现场情况

### 1.事故现场概况

事故现场为海淡所临港基地211实验室附近道路上，地面平整，道路上方为打压测试管道，事发时间为4月9日9点22分许，当日照度满足作业要求。事故发生时现场作业人员总共4人，操作工2人，领队1人，车辆司机1人，其中搭设门式脚手架作业的为伤亡人员孙某某，事故现场照片，见图1。

图1 事故现场照片

### 2.设备设施情况

事故发生前，郭某某、孙某某、王某某3人将两层脚手架构件从车上卸下，开始组装门式脚手架。事故发生时，事故现场仅有刚搭设完成的一层门式脚手架及二层脚手架构件，其中，该脚手架高1.69米，长1.84米，宽0.94米，脚手板长1.84米，宽0.4米。

### 3.事故现场周边情况

事故发生地点为海淡所临港基地的院内道路上，事故发生地点附近多为海淡所实验室，发生事故未对周边环境造成任何破坏，事故周边建构筑物情况，见图2。

图2 事故周边建构筑物情况

## （五）人员伤亡和直接经济损失情况

### 1.事故伤亡情况

事故造成1人死亡。

死亡人员：孙某某，男，64岁，操作工，身份证号：2223251959XXXXXXXX，户籍地：吉林省大安县。

### 2.直接经济损失

截至2023年4月，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失（不含事故罚款）约为120万元人民币。

## （六）其他情况

### 1.事故发生当天的天气情况

事故发生当天的天气情况为白天：多云转晴，西南风4-5级，21℃；夜间：晴间多云，西南风4-5级3阵风6级，13℃。

# 二、事故应急处置及评估情况

## （一）事故信息接报及响应情况

2023年4月9日9时22分许，孙某某从脚手架掉落地面后，高某某得知情况后立即拨打120急救电话。山东军辉公司负责人得知信息后要求全力抢救伤员。

2023年4月9日9时50分许，海淡所书记赵某得知消息后，报告了保税区科技局，并赶往医院。海淡所所长阮某某接到报告后，立即从外地赶回天津。

## （二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员联系120救护车将孙某某送至天津北大医疗海洋石油医院抢救，后将孙某某转送到天津市第五中心医院进行抢救，同时将事故情况上报单位领导。接到事故信息后，保税区应急局、科技局、规建局等有关领导第一时间赶赴事故现场，对事故现场进行了紧急围封，保存了相关证据。

## （三）医疗救治和善后情况

2023年4月9日9时35分许，120救护车赶至海淡所临港基地，后于9时42分从临港基地出来把伤者孙某某送往天津北大医疗海洋石油医院进行抢救，经过抢救后因海洋石油医院无脑外科，伤者孙某某被送到天津市第五中心医院进行抢救治疗，因伤势严重，抢救无效死亡，死亡时间：2023年4月9日12时45分。

天津港保税区管理委员会当日成立了善后处置工作组，开展善后处置工作，协助企业全力做好死者家属安抚工作。2023年4月25日，经调解，山东军辉公司与死者家属达成一致意见，由山东军辉公司对死者家属进行赔偿，并签订了《赔偿协议书》。至此赔偿和抚恤等善后工作及时顺利完成,未对社会稳定造成影响。

## （四）事故应急处置评估

保税区应急局、科技局、规建局等部门及时开展应急处置工作，与医院保持联系，组织企业做好员工在医院抢救治疗和家属安抚工作，及时采集现场证据材料，对海淡所临港基地进行排查评估。各部门之间信息沟通、共享较为畅通，较好的做到事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好的履行了各部门职责。应急处置工作及时合理。

# 三、事故原因分析

## （一）直接原因分析

通过采用现场实地勘查、询问调查相关人员、查看视频监控等方式综合认定事故直接原因是：孙某某安全意识淡薄，无视安全风险，在未佩戴安全帽的情况下擅自爬上1.69米脚手架进行作业，从脚手架摔落地面导致头部及躯干部受伤导致死亡。

## （二）事故相关检验检测和鉴定情况

依据《法医学尸体检验鉴定书》（津滨公技鉴字〔2023〕第1010号）鉴定意见：孙某某符合从高处坠落摔伤头部及躯干部致创伤性休克死亡。

## （三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、相关询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

# 四、有关责任单位存在的主要问题

## （一）山东军辉公司存在的主要问题

1.未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[]。经调查得知孙某某未佩戴安全帽即开始作业。

2.对从业人员进行安全生产教育和培训不到位[]。山东军辉公司仅对作业人员进行口头安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格就安排其上岗作业，未有效落实安全生产教育和培训工作。

## （二）海淡所存在的主要问题

未有效落实对承包单位安全生产工作统一协调、管理的职责[]。未及时发现现场作业时山东军辉公司从业人员未落实安全防护措施的行为，未及时发现山东军辉公司存在安全生产教育和培训不到位的问题，未及时有效督促山东军辉公司落实整改。

# 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

## （一）因在事故中死亡免予追究责任人员

孙某某，山东军辉公司从业人员，无视安全风险，安全意识淡薄，在未佩戴安全帽的情况下擅自爬上1.69米脚手架上进行作业，对事故发生负有直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[]，鉴于该责任人已死亡，建议免于追究责任。

## （二）建议移送司法机关处理的人员

对于事故中涉嫌刑事犯罪人员，建议由公安机关依法立案调查。

## （三）对事故有关责任人员的处理建议

1.孟某某，男，群众，山东军辉公司总经理，孟某某作为山东军辉公司安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，未有效督促、检查本项目的安全生产工作，落实承包建设项目生产经营全过程的安全生产主体责任不到位，未充分履行本单位安全生产工作职责。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[]、《天津市安全生产条例》第十三条[]的规定，对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]的规定，建议由天津港保税区应急管理局对其处以2022年年收入百分之四十（共计37864.8元人民币）罚款的行政处罚。

2.阮某某，男，九三学社社员，海淡所法定代表人，现任海淡所所长，全面负责所的安全生产工作。阮某某作为海淡所主要负责人，对海淡所未有效落实承包单位的安全生产工作统一协调、管理负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[]的规定，建议由天津港保税区应急管理局对其处人民币1万元罚款的行政处罚。

## （四）对事故有关责任单位的处理建议

1.山东军辉公司存在未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[1]、第二十八条第一款[2]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[]的规定，建议由天津港保税区应急管理局对其处人民币60万元罚款的行政处罚。

2.海淡所对承包单位安全生产工作统一协调、管理不到位的问题。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]的规定，建议由天津港保税区应急管理局对其处人民币5万元罚款的行政处罚。

# 六、事故主要教训

山东军辉公司贯彻落实安全发展理念不牢，未严格落实安全生产主体责任；对从业人员的安全生产教育和培训不到位；未有效监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

海淡所对承包单位安全生产工作统一协调、管理不到位。

# 七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议:

## （一）山东军辉建设集团有限公司

1.有效落实安全生产主体责任。应严格履行承包单位的安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，分析事故原因，制定整改方案，落实安全风险管控措施，提高安全管理水平，从源头防范此类事故的再次发生。

2.严格执行安全操作规定。严格落实各项目岗位安全操作规程，配备劳动防护用品，教育、督促从业人员正确使用和佩戴，落实安全风险管控措施，及时消除各种安全隐患，杜绝三违现象。

3.加强作业人员的安全教育培训。要将对从业人员的安全教育培训落到实处，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4.强化作业现场安全管理。按安全生产法律法规及国家标准要求，强化现场安全管理，特别是高风险作业的现场安全管理。每次高风险作业前，应认真研判作业过程可能存在的安全风险，告知从业人员作业现场存在的危险因素、应实施的安全防护措施、应佩戴的劳动防护用品等内容，交底人员和被交底人员应签字确认，严禁违章指挥、违章作业。

## （二）自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

1.有效落实安全生产主体责任。严格履行发包单位的安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，分析事故原因，制定整改方案，落实安全管控措施，提高安全管理水平，从源头防范此类事故的再次发生。

2.认真履行发包方安全监管职责。加强对承包单位作业现场的管控和督查，杜绝违章作业和违章指挥，切实掌握承包单位的管理水平和安全管理短板，针对问题加强监管，杜绝以包代管。

3.加强作业现场管理。要严格落实事故隐患排查治理制度，加强对发包项目作业现场巡查检查力度，加强对现场作业特别是高风险作业的事故隐患排查力度，及时发现及时消除事故隐患。

## （三）保税区科技创新局

要严格履行行业管理职责，切实强化对科研院所单位的安全生产指导、监督和检查工作。推动科研院所单位健全和落实安全生产责任制，将科研院所单位安全管理责任落实到岗位、落实到人员；督促科研院所单位落实安全生产隐患排查治理制度，采取有效措施及时发现并消除安全隐患，坚决杜绝类似事故的发生。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[?] 《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6 ] 《天津市安全生产条例》第十三条：生产经营单位及其负责人应当树立安全生产主体责任意识，对建设项目、设施设备、工艺技术、原料成品、作业流程、人员使用等生产经营全过程，承担安全生产的主体责任。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”