天津港保税区汉特曼轻金属铸造（天津）有限公司“12·23”一般机械伤害事故

结案评估报告

2023年12月23日2时35分，位于天津空港经济区经四路125号的汉特曼轻金属铸造（天津）有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）约160万元人民币。

事故发生后，保税区管委会领导高度重视，要求做好死者家属安抚等善后工作，查明事故原因，按照“四不放过”的原则，依法依规做好事故调查处理工作。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《天津市安全生产条例》等有关法律法规，经保税区管委会批准，成立了由保税区应急局、人社局、群团部、滨海新区公安局组成的“12·23”一般机械伤害事故调查组，依法对此事故进行全面调查。2024年2月17日，事故调查报告经管委会批复同意。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》等关于事故结案评估的有关规定，保税区安委办组织启动事故评估工作，对事故责任单位、责任人责任追究落实情况、事故防范整改措施落实情况进行了评估。

- 事故发生经过

2023年12月23日2时21分左右，操作工宋某将一批待测试件拉入到测漏工段，准备进行测漏试验。宋某先将上一批测试完毕的测试件手工搬运到抛丸生产线的传送带上，2时24分，宋某回到测漏机旁打开一号、二号测漏机照明，分别在两个测漏机上进行测漏。2时33分，宋某完成二号测漏机本批次第二个件的测试后，准备将测试件搬出时，意外将放置在测漏机左侧内壁附近备用的测试时密封用胶皮垫碰到了测漏机下方水槽内，宋某绕到测漏机后侧查看了胶皮垫落入水槽位置。2时34分，宋某把新的待测试件放入到二号测漏机夹具台面，按动了二号测漏机运行开关继续测漏后，自东向西绕到测漏机后侧，将右臂和头部伸入升降平台竖向和斜向起支撑作用的三角框架，试图捡起掉落的密封用胶皮垫，此时测漏机升降平台开始下降，其右臂和颈部被卡在升降平台竖支撑、斜支撑和测漏机后侧门下边框组成的三角区域内，并发生挤压。2时40分，操作工王某去厕所时发现宋某被卡住，立即通知压铸班长陈某，随即开始施救工作，并拨打了120急救电话。

2时45分，宋某被救出，孙某、商某、王某某、王某、张某分别对其进行心肺复苏。3时左右，120急救人员到达现场，随即将宋某送往武警医院进行抢救。宋某于4点56分抢救无效死亡，死亡原因为窒息。

- 评估工作过程

2024年2月17日，保税区管委会批复同意了“12·23”事故调查报告，有关部门严格按照事故调查报告中提出的有关意见和建议做好相关工作，确保防范和整改措施落到实处。按照《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，保税区安委办于 2025年1月6日启动“12·23”事故防范和整改措施落实情况评估工作，保税区应急局、人社局、群团部、滨海新区公安局成立评估工作组，评估工作组成员单位按照分工开展评估工作。其中：

1.安委办负责汇总、整理评估组各成员单位提交的评估情况材料，起草评估报告并报管委会；负责评估行政处罚落实情况；负责评估报告以政府公开方式及时向社会全文公开发布。

2.应急局负责评估汉特曼轻金属铸造（天津）有限公司落实事故防范和整改措施落实情况，并提供《事故调查报告》提出的“加强教育培训，提升安全意识”、“全面辨识风险，落实管控措施”、“开展隐患排查，加强现场管理”、“完善设备管理，提升本质安全”等落实情况材料。

保税区人社局、群团工作部、滨海新区公安局等在各自职责范围内参加结案评估工作。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故单位追究落实情况

1.汉特曼轻金属铸造（天津）有限公司

事故调查报告指出，汉特曼公司，开展安全生产教育和培训不全面，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由保税区应急管理局对其处罚款人民币40万元的行政处罚。

评估情况：天津港保税区应急管理局已依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对汉特曼公司作出处40万元人民币罚款的行政处罚，上述处罚已下达行政处罚决定书。汉特曼公司于2024年3月5日缴纳罚款，罚款全部执行完毕。

（二）事故责任人追究落实情况

1.袁某事故责任追究落实情况

事故调查报告指出，袁某，汉特曼公司总经理，对本单位的安全生产工作全面负责，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划有缺失，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由保税区应急管理局对其处以2022年年收入百分之四十（共计人民币12万元）罚款的行政处罚。

评估情况：天津港保税区应急管理局已依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对袁某依法处2022年年收入百分之四十（共计人民币12万元）罚款的行政处罚。上述处罚已下达行政处罚决定书。袁某于2024年3月5日缴纳罚款，罚款全部执行完毕。

三、总体评估意见及事故防范和整改措施落实情况

总体上看，事故发生后各相关单位对事故调查报告提出的事故防范和整改措施情况已落实。事故防范和整改措施落实情况具体如下：

- （一）汉特曼轻金属铸造（天津）有限公司

《事故调查报告》建议一是加强教育培训，提升安全意识。汉特曼公司要将对全部从业人员开展安全生产培训教育和事故案例警示教育，重点围绕关键业务和不同岗位特点，对安全操作技能提升、风险辨识、隐患排查治理、安全风险管控、应急处置自救互救、解决岗位中存在深层次问题隐患等方面开展培训。要严格执行安全管理制度和安全操作规程，强化管理考核，加强管理制度和操作规程有效落实；二是全面辨识风险，落实管控措施。汉特曼公司要落实安全风险分级管控制度，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。运用技术手段消除、替代、隔离危险源，采取个体防护、设置监控等措施，对辨识出的安全风险进行有效管控；三是开展隐患排查，加强现场管理。汉特曼公司要深刻吸取事故教训，认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，明确包括主要负责人在内的每位从业人员的事故隐患排查治理责任及范围，开展隐患排查、评估、报告、监控、整改、验收等各环节工作。对现场作业过程中可能产生的危险有害因素进行全面分析辨识，并如实告知从业人员作业场所、工作岗位存在的安全风险、防范措施以及事故应急处置措施，做到隐患排查和管理责任不留死角、不留盲区。同时加强作业过程中的安全防护，举一反三，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，提高事故防范能力；四是完善设备管理，提升本质安全。汉特曼公司要完善安全设施的日常管理，明确责任人员，做好安全设施的日常检查。建立安全设施管理台账和维护保养制度，对安全设施要进行经常性维护、保养，保证正常运转，并准确记录安全设施的运行、检测、维修等情况。细化设备设施变更管理，应在变更前重点考虑设备设施的本质安全设计，完善设备设施变更管理制度，明确变更审批流程，及时开展变更设备设施的风险辨识，落实安全控制措施，及时制定安全操作规程，开展相关作业人员的安全生产教育培训工作。

评估情况：事故发生后，汉特曼公司全面停产停业整顿，并深刻吸取事故教训，采取必要的安全措施加强现场安全管理，从多个层面落实了相关事故防范整改措施。

1.召开事故警示会，加强员工安全教育

事故发生后，汉特曼公司召开了现场事故警示会并将事故情况通报到全体员工。事故发生后，组织全体员工进行安全意识和安全知识再培训，分为3个批次，将停产在家的员工分批安排来厂进行培训，培训期间严格要求培训的效果和出勤，必须都经过考核合格才可以视为培训完成。培训内容包括了本次事故教训警示，安全责任制度，基础安全知识，安全操作规程，双控体系，安全风险告知卡等内容，着重提升员工的安全意识和基础安全知识。

- 2.开展风险辨识，完善管理制度

- 为了提升安全风险识别的专业性和独立性，事故发生后汉特曼公司聘请外部三方安全评估机构，引入专业力量，对公司进行现场安全风险识别，形成检查问题清单，对发现的问题已完成整改，确保安全风险纠正闭环。对涉事测漏机的安全操作规程的细节进行了再评估，对其中的风险描述进一步细化。同时，对其他设备的安全操作规程和安全管理制度进行再次评估，查找其中的不足之处，进一步完善。对双控体系中有关事故设备测漏机的安全风险告知卡的内容进行优化，特别是管控措施中着重强调“员工在设备运行中的任何时间任何情况下都不得违反要求将身体部位探入到设备中”，将测漏机进行提级安全管理，由低风险提升到高风险进行管控。

- 3.全面隐患排查，提升本质安全

- 事故发生后，汉特曼公司立即安排设备人员对公司生产车间进行全面排查，尤其关注设备上的联锁装置，急停按钮，光栅等安全设施进行功能检查和测试，逐一排查可能存在的隐患问题，发现问题及时纠正维修和更换，确保功能正常，同时补充增加安全提醒标识和急停按钮指示标识，来提醒员工设备运行中禁止在未停机的情况下擅自进入运行的设备中，避免事故的发生，另外，将测漏机后侧用防护网封住，刷上红色油漆来警示员工，同时在测漏机的上下移动台架的三角区(此次造成事故发生的直接发生点)用透明有机玻璃板封闭，杜绝任何进入的可能，确保本质安全。

- 4.提升内部管理，强化值守带班

事故发生后，汉特曼公司加强夜间生产管理，安排了公司主管和经理轮岗进行夜班带班生产，以确保产活动的平稳有序进行，在此期间，针对生产过程中的安全问题及时纠正和快速解决，保障夜间生产活动持续有序进行。

四、评估发现的经验做法、存在问题和相关工作建议

事故发生后，保税区安委办总结分析近些年事故类型特点，全区机械伤害事故风险管控仍有不足，区域安全生产形势依然复杂严峻，为有效扭转安全生产事故频发趋势，保税区应急局印发《天津港保税区应急管理局关于印发工贸企业本质安全水平系统化提升专项整治工作方案的通知》、《保税区工贸企业安全生产警示函》、《天津港保税区应急管理局关于印发工贸企业进一步开展本质安全水平系统化提升专项整治工作方案的通知》文件，督促各企业进一步强化从业人员的安全管理、设备设施的本质安全提升、安全管理制度保障、安全管理制度和安全操作规程监督落实，从人员、设备、制度、环境四个方面系统化提升本质安全水平，同时督促企业加强机械设备异常工况处置环节的管理强度，加大作业人员安全教育培训力度，严格落实有企业内部有干部们安全生产责任，切实落实企业安全生产主体责任。

目前，在安全监管领域仍存在推动相关专项工作时有水流不到头，杆子插不到底的情况，建议后续各监管部门要严格落实责任、创新工作招法，通过开会部署、宣讲培训、警示约谈、现场指导、精准执法等多种方式，督促企业认真落实工作要求，改进工艺安全设施，改善作业安全环境，管控异常工况作业风险，提升本质安全和特殊作业管理水平，强化风险管控和隐患排查治理能力，继续深化专项工作落实，持续夯实安全生产基础，坚决遏制各类事故发生，全力确保区域安全形势稳定。