天津港保税区特种设备事故应急预案

# 1总则

- 1.1适用范围

- 本预案适用于天津港保税区域范围内发生的涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含固定、移动式压力容器、气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内机动车辆的事故的应急处置。超出本区域处置能力时，立即实施应急联动，由应急救援总指挥向上级政府部门申请启动上级应急预案。

- 1.2响应分级

- 1.2.1事故分级

- 按照特种设备事故的可控性、严重程度和影响范围，特种设备事故一般分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）。

- 1.有下列情形之一的，为Ⅰ级（特别重大）特种设备事故：

- （1）特种设备事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的；

- （2）600兆瓦以上锅炉爆炸的；

- （3）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的；

- （4）客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在48小时以上的。

- 2.有下列情形之一的，为Ⅱ级（重大）特种设备事故：

- （1）特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的；

- （2）600兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行240小时以上的；

- （3）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移的；

- （4）客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在24小时以上48小时以下的。

- 3.有下列情形之一的，为Ⅲ级（较大）特种设备事故：

- （1）特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的；

- （2）锅炉、压力容器、压力管道爆炸的；

- （3）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成1万人以上5万人以下转移的；

- （4）起重机械整体倾覆的；

- （5）客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的。

- 4.有下列情形之一的，为Ⅳ级（一般）特种设备事故：

- （1）特种设备事故造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1万元以上1000万元以下直接经济损失的；

- （2）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成500人以上1万人以下转移的；

- （3）电梯轿厢滞留人员2小时以上的；

- （4）起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的；

- （5）客运索道高空滞留人员3.5小时以上12小时以下的；

- （6）大型游乐设施高空滞留人员1小时以上12小时以下的。

- 法律、法规、规章另有规定的，按其规定执行。本预案所称“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 1.2.2响应分级

- 根据事故的可控性、严重程度和影响范围，本区特种设备事故应急处置工作实行三级响应：

- 表1-1响应分级表

| - 响应分级 | - 响应条件 | - 控制事态的能力 |
| --- | --- | --- |
| - (市)级 - I级 | - 发生特别重大、重大特种设备事故；事故危害和影响超过滨海新区范围，需要上级政府统筹协调社会资源才能处置。 | - 需要上级力量才能控制 |
| - (滨海新区)级 - Ⅱ级 | - 发生较大特种设备事故；事故危害和影响超过单一区域，但仍局限于滨海新区范围，调集滨海新区资源可以处置。 | - 滨海新区内可以控制，但可能需要上级力量保障 |
| - (保税区)级 - Ⅲ级 | - 发生一般特种设备事故；事故危害和影响局限于单一区域，不需要上级单位配置资源便能处置。 | - 保税区内部可以控制 |

- （1）Ⅰ级响应

- 发生特别重大、重大特种设备事故时，事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，有可能影响到区域外的人员，造成区域外较大财产损失、人员重伤或死亡，由天津市特种设备事故应急指挥部（下简称“市指挥部”）总指挥组织实施应急处置工作，当事故扩大到Ⅰ级后，超出本市处置能力时及时报请国家市场监管总局派出指导协调组和事故调查组。

- （2）Ⅱ级响应

- 发生较大特种设备事故时，造成严重的财产损失、人员重伤或死亡，启动Ⅲ级响应后不能及时处置时，经滨海新区应急总指挥批准后启动Ⅱ级响应，启动全区应急力量开展应急救援工作，在市指挥部指导下，由滨海新区指挥部组织实施应急处置工作，保税区区指挥部配合滨海新区指挥部实施应急处置工作。

- （3）Ⅲ级响应

- 发生一般特种设备事故时，造成轻微的财产损失、人员轻伤，事发区域能够利用现场资源进行处置和控制，或只需动用少量应急力量可处理的事故，启动Ⅲ级响应，由保税区指挥部组织实施应急处置工作，并及时逐级向滨海新区指挥部、市指挥部上报事故信息，做好扩大响应的准备。

# 2应急组织机构及职责

- 2.1应急指挥部

- 2.1.1组织架构

- 设立天津港保税区（以下简称“保税区”）特种设备事故应急指挥部（以下简称“区指挥部”），作为管委会特种设备事故应急的专业指挥机构。总指挥由保税区党委、管委会分管特种设备安全工作的领导担任。区指挥部各成员单位负责同志为成员。

- 区指挥部下设天津港保税区特种设备事故应急指挥部办公室（以下简称“区指挥部办公室”)，办公室设在市场监管局。办公室主任由市场监管局局长担任。

- 区指挥部成员单位包括：市场监管局、应急局、办公室、党建部、消防救援支队、规建局、社发局、发改局、财政局、城环局、人社局、群团部、工信局等组成。

- 2.1.2职责

- （一）区指挥部职责

- 1.贯彻落实滨海新区指挥部、保税区管委会关于特种设备事故应对工作的决策部署；

- 2.根据应急响应级别组织、指导或配合做好本行政区域内发生的符合预案启动条件的一般特种设备事故应急处置工作；

- 3.针对危害程度、抢险救援和善后处理状况，协调调度各类必要应急资源。

- （二）区指挥部办公室职责

- 1.负责区指挥部日常工作，起草区指挥部有关文件，组织落实区指挥部各项工作部署；

- 2.组织修订区特种设备事故应急预案，并组织宣传教育、培训和应急演练；

- 3.组织指导全区特种设备事故应急救援体系建设；

- 4.收集特种设备事故信息、事故应急救援信息，并进行分析，提出预测和预警建议；

- 5.建立和维护区特种设备事故应急救援专家、预案等信息库；

- 6.做好应急救援联动组织网络的联系、协调工作，定期与相关部门和单位交换信息；

- 7.汇集、上报事故情况和救援情况；承办区指挥部交办的其他工作。

- （三）应急指挥部成员单位职责

- 区指挥部成员单位由区应急指挥部统一指挥，参与天津港保税区特种设备事故应急处置工作。具体职责如下：

- 1.市场监管局

- （1）负责指导、协调全区特种设备事故的应急处理工作；

- （2）组织指导开展一般特种设备事故调查工作，配合有关部门开展较大、重大、特别重大特种设备事故调查工作；

- （3）向管委会和上级机关报告事故及其应急处理情况；

- （4）负责制定特种设备事故应急管理文件；

- （5）组织指导各类特种设备事故应急预案演练。

- 2.应急局

- （1）综合管理安全生产应急救援工作，在特种设备事故中涉及危险化学品的情况，由应急局启动相关预案，提出危险化学品的处置措施建议；

- （2）负责指导、协调和监督特种设备事故应急救援和善后处置工作；

- （3）参与一般特种设备事故调查处理工作。

- 3.办公室

- 协调属地派出所指导事故应急响应时的治安保卫工作。

- 4.党建部

- （1）负责指导有关部门发布特种设备事故信息，及时引导舆论；

- （2）加强对网络的监控和管理；

- （3）协调相关新闻单位做好对外宣传工作。

- 5.消防救援支队

- 作为突发事件的基本救援力量，完成好灭火、救援等应急救援工作。

- 6.规建局

- （1）按有关法律法规组织制定保税区突发建设工程事故应急预案；

- （2）配合有关部门对房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场（厂）内专用机动车辆事故处理；

- （3）参与指挥协调交通系统特种设备(汽车罐车、罐式集装箱、车用气瓶、港口起重机械等)事故应急处置；

- （4）与市场监管局建立应急联系机制，做到信息共享；

- （5）协调属地交警大队指导事故应急响应时的交通管制工作。

- 7.社发局

- （1）负责受伤人员的现场医疗救治、转运、院内救治和现场卫生防疫等工作；

- （2）及时向区指挥部报告伤员数量及医疗救治情况。

- 8.发改局

- 负责由区财政资金投资建设的特种设备事故应急体系基本建设项目的前期审批手续。

- 9.财政局

- 负责按照区指挥部意见，为特种设备事故应急处置工作提供资金保障。

- 10.城环局

- （1）在特种设备事故中涉及环境事件时启动环境事件相关预案，提出相应环境突发事件的处置措施建议，组织实施现场污染环境监测，对建立和解除污染警报的时间和区域提出建议；

- （2）按有关法律法规组织制定城市燃气(管道)事故的应急工作预案；

- （3）负责城市燃气(管道)事故的应急处置；

- （4）与市场监管局建立应急联系机制，做到信息共享。

- 11.人社局

- 负责组织、指导对事故伤亡人员的工伤认定工作、保障职工合法权益。

- 12.群团部

- （1）负责委属资产特种设备事故的应急管理工作；

- （2）参与一般特种设备事故调查处理，保障职工权益；

- （3）负责组织协调职工公寓特种设备事故的应急管理工作。

- 13.工信局

- 负责保障事故应急现场电力和通信工作。

- 14.其他有关单位

- 根据事故应急需要，积极配合相关工作。

- 2.2现场指挥部

- 天津港保税区特种设备事故进入应急响应程序后，经区指挥部办公室报请总指挥决定，成立特种设备事故现场指挥部（简称：现场指挥部），作为应急指挥部派到现场的应急领导机构。

- 2.2.1组织架构

- 现场指挥部由现场指挥长、现场副指挥长以及各应急工作组组成。

- 现场指挥长由应急指挥部指派；现场副指挥长由应急管理局主要负责同志担任。

- 现场指挥部实行现场指挥长负责制。现场指挥长负责现场决策和指挥工作，指挥调度现场应急救援队伍和应急资源。

- 根据应急处置工作需要，现场指挥部可设立1个或多个应急工作组，分别为：现场抢险救援组（可下设人员抢救小组、消防消毒小组、隐患处置小组）、治安警戒组、技术专家组、动员疏散安置组、环境监测组、舆情协调组、综合保障组。

- 2.2.2现场指挥部职责

- 1.根据救援工作需要，成立应急工作组，指挥各工作组开展应急处置工作；

- 2.统一组织、协调各成员单位所有参与应急救援的队伍和人员，调用应急抢险物资、装备和器材，开展应急处置工作；

- 3.及时向应急指挥部以及上级部门报告应急救援处置、事态评估情况和工作建议，落实应急指挥部以及上级有关部门的指示要求；

- 4.全力组织伤员救治、人员疏散转移和安置工作，维护现场治安和交通秩序，防止事态进一步扩大；

- 5.根据事故现场状态和专家意见，对突发事件进行综合分析，快速研判，制定迅速有效应急救援方案并组织实施；

- 6.根据应急需要决定依法调用和征用有关单位或个人的设备、设施、场地、交通工具等应急资源；

- 7.一旦发现事态有进一步扩大趋势，有可能超出自身处置能力时，立即报请应急指挥部协调处理，并说明需要的救援力量、救援装备等情况；

- 8.发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，应立即采取相应措施消除隐患，化解或者降低风险，必要时决定暂时撤离应急救援人员；

- 9.宣布应急响应结束。

- 2.2.3应急工作组职责

- 根据工作需要，现场指挥部可设立1个或多个应急工作组。各应急工作组组长由牵头部门负责人担任，或由该部门参与抢险救灾的现场负责人担任，具体由现场总指挥确认。应急工作组人员由相关单位抽调组建，各单位应当为应急工作组足额配备工作人员。

- 现场应急工作组职责如下：

- 1.现场抢险救援组

- 由市场监管、应急、辖区派出所、消防救援等部门组成，组织专业抢险和现场救援力量，开展现场处置。根据需要，随时调遣后续处置和增援队伍。根据情况可下设3个小组：

- （1）人员抢救小组

- 组长：社发局

- 成员：辖区派出所、消防救援支队

- 职责：负责事故现场伤员抢救和医疗救护工作。

- （2）消防救援小组

- 组长：消防救援支队

- 职责：负责事故现场的灭火、救援、稀释降毒。

- 隐患处置小组

- （3）组长：市场监管局

- 成员：应急、辖区派出所、消防救援、事故发生单位、专业应急救援机构

- 职责：负责查明事故的性质、类别、影响范围，查清存在的其他危害，在技术专家组的指导下，消除和处置可能造成次生危害的隐患。

- 2.治安警戒组

- 组长：办公室

- 成员：规建局、属地派出所、交警大队

- 职责：负责设立警戒区并实施警戒工作，维护社会治安秩序；保护事故现场，负责事故发生地的交通管制工作，确保抢险、救援、救护、物资运输通畅。

- 3.技术专家组

- 组长：市场监管局

- 成员：市场监管局组织的有关技术专家

- 职责：负责对事故原因、可能造成的危害进行分析评估，提出处置建议，指导开展隐患处置工作。

- 4.动员疏散安置组

- 组长：办公室

- 成员：社发局、群团部、辖区派出所

- 职责：负责紧急状况下人员的疏散安置和火源消除工作，负责组织实施社会救济，负责动员组织企事业单位、社会团体、社会志愿人员参与应急处置工作。

- 5.环境监测组：

- 组长：城环局

- 成员：应急局

- 职责：区城市环境管理局负责对事故现场环境实施监测，应急局负责提供专业气象部门发布的事故现场气象观测与预报资料(风向、气温等)。

- 6.舆情协调组：

- 组成：党建部、市场监管局

- 职责：负责事故应急处置期间工作记录和新闻发布工作，统一对外宣传报道和信息工作，引导和管控舆情。

- 7.综合保障组：

- 组长：区指挥部办公室

- 成员：事故发生单位及有关部门

- 职责：负责事故应急过程中现场指挥部指令传达，以及事务协调、信息收集传递、会务、文印等工作；负责救援物资调拨和事故应急期间全体参加人员后勤保障工作；负责事故救援现场的临时电力供应和通信信息保障工作。

- 2.3专家组

- 1.市场监管局根据特种设备的分布特点，建立相应的专家组。专家组由当地的检验检测机构、特种设备生产和使用单位、大专院校、科研单位、行业协会和相关成员单位的专家组成。

- 2.专家组的主要职责

- （1）对特种设备事故的处置工作提出建议；

- （2）参与管委会特种设备事故应急预案的制订、修订工作；

- （3）对特种设备事故应急处置进行技术指导；

- （4）为公众提供有关特种设备事故安全防护知识的技术咨询；

- （5）承办区指挥部交办的其他工作。

# 3应急响应

本预案的启动由总指挥批准，事故发生时应执行如下应急响应程序。

- 3.1信息报告

3.1.1信息接报

3.1.1.1报送程序

1.发生特种设备事故的单位，应立即报告市场监管局和有关部门，并在1小时内提供书面报告。

2.市场监管局和有关部门接到事故报告后，应当尽快核实情况，立即向管委会报告，并应在20分钟内向滨海新区市场监管局报送（首报），40分钟内书面报送（续报）。特种设备突发事件24小时应急值守接报电话：022-84906022。

3.自然灾害、社会安全等方面的突发事件可能引发特种设备事故的信息，各有关应急指挥机构均应及时通报天津港保税区特种设备事故应急指挥部。

4.对比较敏感或发生在敏感地区、敏感时间或对于死亡人数接近或者可能超过10人的特种设备事故；已经或者有可能引发舆情炒作、造成负面影响的特种设备事故或可能演化为较大以上特种设备事故的事件，不受分级标准限制，要第一时间向滨海新区政府、上级主管部门报告。

3.1.1.2报告内容

事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类；事故发生初步情况，包括事故简要经过、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因；应急救援情况和已采取的措施；报告人的姓名、联系电话；其他有必要报告的情况。

报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。

3.1.1.3报告形式

1.口头报告初步情况。应急指挥部在获取事故信息后，第一时间立即向滨海新区政府口头报告初步情况。

2.书面报送基本情况。应急指挥部必须严格按照信息报送时限要求，向滨海新区政府和上级主管部门书面报送突发事件基本情况。

3.跟踪报告处置情况。应急指挥部必须根据事态发展随时向滨海新区政府报告突发事件处置进展情况。

4.管委会应急值班。天津港保税区管委会设立24小时值班电话（022-84906022）并向社会公布，受理事故举报和报告，及时上报事故情况。

3.1.1.4报告时限

特种设备安全事故信息报送要落实首报、续报、结报三项要求，做到有始有终，形成闭环。

1.首报要在20分钟内电话报告，40分钟内书面报送。

2.续报要根据事故进展，及时报告处置情况、发展趋势、衍生事态等信息。对于要求核报的信息，要迅速核实，及时续报反馈。电话反馈时间不得超过20分钟，要求报送书面信息的，反馈时间不得超过40分钟。

3.结报要在事故应急响应结束后20分钟内电话报告，需要书面报送的，要在50分钟内完成。

4.对于领导指示、批示及关切事项，要跟踪落实并及时反馈情况，原则上不得超过24小时，领导有明确时限要求的按要求落实。

3.1.2信息的处置与研判

发生事故后，市场监管局人员根据事故发生的类型、地点及大小，判断事故发生的趋势和可能影响的其他部门（或单位），立即上报应急指挥部。指挥部根据事故的性质、严重程度、影响范围和可控性结合响应分级的明确条件，由总指挥作出响应启动的决策并宣布，或者依据事故信息是否达到相应的启动条件自动启动。

若未达到响应启动条件，指挥部可作出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

- 3.2监测与预警

3.2.1监测

1.区指挥部办公室和相关成员单位按照相关法律、法规、标准的要求，对特种设备进行分类监管。使用单位在紧急情况下向区市场监管部门电话报告预警。

2.区市场监管、相关成员单位等部门应建立相关信息支持平台，及时、准确地传递特种设备安全信息，及早发现事故隐患，采取有效措施防止事故发生。逐步建立并完善特种设备安全监察网络，以市场监管部门的安全监察机构和住建部门为主体，积极发挥专职执法机构、检验检测机构、大型企业和社会力量的作用，及时掌握特种设备安全状况。

3.区市场监管、相关成员单位应强化辖区内特种设备的日常监督检查，对于发现的安全隐患及时下达安全监察指令书责令整改，并跟踪整改落实情况。对于拒绝整改的，在采取相应法律强制措施无效后，必须及时通报其上级主管部门或管委会。

4.特种设备检验检测机构要严肃检验纪律，确保检验质量，在检验检测中发现严重安全隐患的，要及时、如实向特种设备安全监察机构报告。

5.特种设备使用单位是特种设备安全的责任主体，同时也是特种设备事故预防的责任主体。

（1）特种设备使用单位要结合本单位实际情况，制定特种设备事故应急预案；

（2）特种设备使用单位要加强设备维护和隐患排查；

（3）特种设备使用单位要落实事故预防措施，及时解决日常检查、隐患排查及检验中发现的各项问题，消除事故隐患。

3.2.2预警

3.2.2.1预警准备

当以下事故、自然灾害发生时，应当做好启动本预案的准备：

1.化工企业爆炸、停电、火灾事故；

2.地震；

3.停电、火灾事故；

4.台风、暴雨(雪)、大风(沙尘暴)、雷电、冰雹、霜冻、大雾等气象灾害；

5.其他可能导致特种设备事故的灾难性事故。

3.2.2.2预警启动

指挥部接到事故信息后。由指挥部向可能影响的其他部门（或单位）发布预警信息，提醒其做好预防准备，市场监管部门接到可能导致特种设备事故的信息后，及时确定应对方案，由指挥部向可能影响的其他部门（或单位）发布预警信息，通知有关部门、单位采取相应行动预防事故发生，并按照预案做好应急准备，防止事故进一步扩大；必要时，要及时报告管委会和滨海新区市场监管局。

3.2.2.3预警信息的发布

（1）发布权限。预警信息由总指挥发布和解除。

（2）发布内容：预警信息内容应当明确具体，包括发布单位、发布时间、可能发生事故的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等内容。

（3）发布途径：预警可通过应急指挥体系、会议、广播、电视、电话、邮箱、报纸、网站、微博、微信、手机短信、电子屏幕等各种途径及时向公众发布。

3.2.2.4预警措施

1.根据现场情况，加强重点部位的检查监护和相关预防性处置措施检查。

2.及时收集、报告有关信息，加强对预警事件发生、发展情况的监测、监控、预报工作。

3.组织有关专业技术人员对预警信息进行分析评估，预测发生事故可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生事故的级别。

4.应急救援队伍进入待命状态，做好参加应急救援和处置工作的准备。

5.调集应急救援所需物资，并确保其处于良好状态、随时可投入正常使用。

6.现场带班人员在遇到险情时有权在第一时间下达停产、减产、控制人员进入等措施。

3.2.3响应准备

预警信息发布后，市场监管局视情采取以下准备及措施：

1.分析研判。组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，加强对特种设备安全苗头性、倾向性信息和热点、敏感舆情信息的收集、核查、汇总和分析研判，及时组织开展跟踪监测工作，预估事件发展趋势、危害程度、影响范围。经调查核实与分析评估，符合特种设备安全事故分级标准的，按本预案处置。

2.防范措施。迅速采取有效防范措施，防止事件进一步蔓延扩大。利用各种渠道增加宣传频次，加强对特种设备安全应急科普方面的宣传。

3.应急准备。通知应急专业队伍和负有相关职责的人员进入待命状态，调集特种设备安全事故应急所需物资、装备和设备，做好应急保障工作。

4.舆论引导。及时准确发布事态最新情况，组织专家解读，并对可能产生的危害加以解释、说明，加强相关舆情跟踪监测，主动回应社会公众关注的问题，及时澄清谣言传言。

3.2.4预警解除

市场监管局根据事态的发展和采取措施的效果等情况，适时调整预警级别并重新发布。当研判可能引发特种设备安全事故的因素已经消除或得到有效控制，应按照预警发布权限，立即宣布解除预警，并解除已经采取的有关措施。

- 3.3响应启动

根据预警分析研判结果，确定响应级别，应急响应的过程为接警、警情判断、应急启动、应急指挥、应急行动、资源调配、事态控制、扩大应急、应急终止和后期处置等。

区应急指挥部办公室接警后报送区指挥部初判，发生特别重大、重大、较大特种设备事故时区指挥部应按照事故报告程序，及时上报至市级或滨海新区特种设备安全事故应急指挥部。

区应急指挥部办公室接警后区指挥部初判，一般特种设备安全事故启动Ⅲ级应急响应，应急指挥部召开应急响应会议，成立现场指挥机构，指派现场指挥长立即赶赴现场，同时启动信息报送程序，确保天津港保税区所授权的信息途径畅通，主动、及时、准确、客观向社会发布特种设备安全事故应对工作信息。现场指挥长通知各应急小组人员做好响应准备，现场指挥长统一组织、协调各成员单位所有参与应急救援的队伍和人员，调用应急抢险物资、装备和器材，开展应急处置工作。

- 3.4应急处置

3.4.1先期处置

特种设备使用单位发生事故后，事故单位在报告事故的同时，应当第一时间启动应急响应，组织应急救援力量或工作人员营救受伤害人员，搜寻、疏散、撤离、安置受到威胁的人员；判定事故原因和可能造成的危害，控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，采取其他防止危害扩大的必要措施。严格保护事故现场，妥善保存现场相关物件及重要痕迹等各种物证。事故影响可能超出本单位的范围，要及时将险情通报给周边单位和人员。

针对不同特种设备应采取的应急措施：

（一）锅炉事故应急处置要点

1.锅炉炉膛爆炸。发生锅炉爆炸后，应紧急停止该炉的运行：

①停止向该炉供给煤气，关闭所有的煤气阀门使锅炉熄火。在燃气可能扩散的区域设立警戒，禁止火源；

②如果爆炸严重，影响到临炉上水时，应停止上水，关闭给水门，保证临炉的运行，停止排污等一切操作；

③所有处理事故的人员必须戴好呼吸器，没有呼吸器的人员立即从厂房两侧的安全通道逆风向撤离；

④停止送风机和引风机的运行。

2.锅炉缺水。轻微缺水时，应减少燃料和送风，减弱燃烧，并且缓慢地向锅炉进水，同时要迅速查明缺水的原因（如给水管、炉管、省煤器管是否漏水或阀门是否开错，等等），等水位逐渐恢复到最低安全水位线以上后再增加燃料送风，恢复正常燃烧。

锅炉严重缺水，钢板（管）已经过热，甚至烧红，如果盲目进水，使灼热的金属突然受到冷却，由于温差大导致先遇水的部位剧烈收缩而撕裂发生爆炸事故。

3.锅炉爆管。炉管轻微破裂，如水位尚能维持故障不会迅速扩大时，可短时间减负荷运行，至备用锅炉生火后再停炉；炉管爆破后，不能维持水位和气压时，应紧急停炉，特别注意当水位表中已看不到水位，炉膛温度又很高时，切不可给水以免导致更大事故发生，但引风机必须继续运行，待排尽炉烟和蒸汽后方可停止。

（二）压力容器、工业压力管道爆炸事故应急处置要点

1.确定爆炸地点及爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸）和引起爆炸的物质类别（气体、液体、固体）；

2.确定所需的应急救援处置技术和专家；

3.明确爆炸地点的周围环境及重大危险源分布情况；

4.确定爆炸可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等）及针对后果的主要控制措施（再次爆炸控制手段、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；

5.可能需要调动的应急救援力量（公安及国家综合性消防救援队伍、企业消防队伍等）。

（三）压力容器、管道事故引起易燃易爆、有毒化学物质泄漏的处置要点

1.进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具；

2.如泄漏物是易燃易爆的，立即在安全边界（根据可能存在的易燃易爆物质的性质及数量估算出轻伤半径为安全边界）设置警戒线，事故涉及的区域应严禁火种，切断电源，禁止车辆进入。根据事故情况和事态发展，确定事故涉及区人员的撤离；

3.如果泄漏物是有毒的，立即在事故边界设置警戒线，根据事故情况和事故发展，确定事故涉及区域（区域范围应按有毒物质总量向周边扩散后浓度达到安全值的距离确定）人员的撤离。工作人员应使用专用防护服，空气呼吸器。为了在现场能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。应急处理时严禁单独行动，二人穿戴空气呼吸器同时进入现场，必要时用水枪、水炮掩护；

4.对压力容器、压力管道进行关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走向、局部停车、减负荷运行等；

5.对压力容器、压力管道进行堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处；

6.对泄漏物进行处理。对有毒物质进行中和处理，如碱性物质，可用酸性物质进行中和，反之亦可；对于可燃物，可以在现场喷洒雾状水来吸收和稀释，破坏燃烧条件，也可利用自然风向或防爆机械鼓风，加速气体向空中扩散。

（四）压力容器、压力管道发生事故引起火灾处置要点

1.扑救气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧，否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇明火就会发生爆炸；

2.首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火焰，切断火焰蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如果火焰中有其他压力容器或受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止压力容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水和利用现场坚实的掩蔽体防护，对于卧式储罐，冷却人员应将储罐两侧作为射水阵地。如果是输气管道泄漏着火，应首先设法找到气源阀门。阀门完好时，可采取缩小阀门开度来降低火势，使泄露出的少量可燃气体稳定燃烧，同时用水冷却燃烧处的管段，再行灭火燃烧；

3.储罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火焰大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软塞、高压专用夹具等）。堵漏工作准备就绪后，即可用水扑灭火焰，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体；

4.一般情况下，完成了堵漏也就完成了灭火工作，但有时一次堵漏不一定成功，再次堵漏需一定的时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇明火就会发生爆炸，并准备再次灭火堵漏。如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，只能用水冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制火焰范围，一直到可燃气燃尽，火焰自动熄灭。向设备内通入氮气或二氧化碳等惰性气体，保持设备内正压；

5.现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇到火势无法控制或压力容器、压力管道再次可能爆炸时，指挥员必须适时作出准确判断，及时下达撤退命令，现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

（五）电梯事故应急处置要点

1.与困梯或受伤害人员联系沟通，稳定困梯或受伤害人员情绪让其等待救援；

2.迅速进入机房切断总电源，启动应急电源、应急照明和通风用电。如无备用电源或电器故障，救援人员到后切断电源；

3.到达现场的专业救援人员应当先判断电梯轿厢位置再实施救援，当电梯轿厢高于或低于楼面超过0.5米时，应当先执行盘车解救程序，再按下列程序进行救援：

①确定轿厢位置；

②用紧急开锁钥匙打开电梯厅门，轿厢门；

③疏导乘客离开轿厢，防止乘客跌伤；

④重新将电梯厅门、轿厢门关好；

⑤在电梯出入口处设置禁用电梯的指示牌。

4.自动扶梯（人行道）发生梳齿夹脚、阶梯和裙板夹物勾物、触电和严重的阶梯塌陷夹绞人，应迅速切断电源、疏散能够移动人员；

5.电梯发生断绳墩底事故时，救援人员快速赶到底层，用专用工具将厅、轿门打开，将乘客救出；

6.现场救护，将受伤害人员迅速送往医院。

（六）起重机械事故应急处置要点

桥门式起重机易发生触电、两车相撞、吊钩载荷坠落事故；龙门式起重机易被大风吹滑行、吹倒、歪拉斜吊、重物伤人等事故；流动式起重机易发生吊车基础不合格、支撑脚塌陷造成侧翻折臂等事故。

发生事故后要立即切断电源，判断事故现场状况，采取措施，迅速抢救受伤人员。

（七）大型游乐设施事故应急处置要点

1.立即对事故现场进行现场保护和警戒，迅速组织乘客和现场人员撤离事故危险区域，设置警示标志，封锁事故现场和危险区域；

2.注意维护现场秩序，封锁事故现场，事故现场应当开辟应急抢险人员和急救车辆出入的专用通道和安全通道；

3.针对不同游乐设施开展相应应急救援；

4.为受伤人员提供及时的现场医疗救治和受惊游客的心理抚慰，对受伤较重人员，要根据伤情适时进行转移治疗。对危重伤病人员应当立即送往医院治疗。

3.4.2处置措施

按照特种设备事故类别和处置工作需要，现场指挥部应采取一项或多项处置措施。现场指挥部在充分考虑专家等各方意见基础上，初步评估事故后果和事态发展状况，迅速制定人员搜救、险情排除、危险源控制、基础设施抢修等应急处置方案，合理调配专业人员、抢险装备和应急物资，并根据需求及时调整和补充，采取紧急处置措施。

1.对事故危害情况进行初始评估，包括事故范围、事故危害扩展的潜在可能性以及人员伤亡和财产损失情况。

2.封锁事故现场，建立现场抢险救援工作区域。根据事故的类别、规模、危害程度和天气条件(特别是风向、气温)等因素，设立现场抢险救援工作区域。开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的社会治安和交通秩序。现场抢险救援工作区域一般设立三类，即危险区域、缓冲区域和安全区域。当发生易燃易爆有毒介质泄漏时还应设立疏散区域。

对发生易燃易爆和液态氧介质压力容器、压力管道爆炸或泄漏的，应立即消除危险区域、缓冲区域、疏散区域内的明火，切断电源和供油供气管路，关闭手机，并实行交通管制，关闭区域内所有机动车辆发动机，封锁交通道口，区域内设置警戒线和警示标志，禁止一切明火，禁止车辆通行，禁止一切无关人员进入，并设专人监护。

对发生有毒介质压力容器、压力管道爆炸或泄漏的，应对危险区域、缓冲区域、疏散区域内实行交通管制，封锁交通道口，区域内设置警戒线和警示标志，禁止无关车辆通行，禁止一切无关人员进入，并设专人监护。

对发生其他特种设备(非易燃易爆有毒介质压力容器、压力管道)事故的，应在事故现场危险区域、缓冲区域设立警戒线，封锁交通道口，禁止无关车辆通行，禁止一切无关人员进入。

3.紧急疏散人员。发生危害介质泄漏时，应立即确定事发地周边居民和群众的疏散区域，下达人员疏散的指令，组织人员疏散和清场检查，并做好疏散过程中的医疗、卫生保障和救助。

对发生易燃易爆和液态氧介质压力容器、压力管道爆炸或泄漏的，应立即组织群众向上风向迎风疏散转移(无风时应向避难场所或空旷地转移)。

对发生有毒介质压力容器、压力管道爆炸或泄漏的，应立即组织群众用湿毛巾捂住鼻嘴，向上风向迎风转移疏散(无风时应向避难场所或空旷地转移)。

4.采取措施，排除险情，防止事故扩大。根据发生事故的特种设备的技术、结构和工艺特点以及事故的类别，迅速开展必要的技术检验、检测工作，确认危险物质的类型和特性，制定抢险救援的技术方案，并采取特定的安全技术措施，及时有效地控制事故的扩大，消除事故危害和影响并防止可能发生的次生灾害。

对发生易燃易爆有毒介质压力容器、压力管道泄漏的，应立即组织专业人员采取措施，处置泄漏。组织消防人员灭火和对发生泄漏的气体进行消毒或稀释，对发生火灾事故的压力容器及其周边受影响的压力容器，进行喷淋降温。对可倒换的，将事故设备及波及的其他隐患设备内部介质倒换至安全可靠设备之中，对于可移动的设备(如液氯、液氨、二氧化硫等气瓶)，在经有关专业人员判定可以移动后，组织具有安全防护知识和配备防护装备的人员，将设备移至可处理场所进行处置。

5.抢救伤员，组织救治。及时、科学、有序地开展受害人员的现场抢救或者安全转移，尽最大可能降低人员伤亡、减少财产损失。

保障“120”救护车由事故现场至救治医院的道路畅通。针对事故伤害特征，组织有关医疗机构、专家实施救治。

6.排查事故原因。组织有关专业技术人员排查事故原因，对事故设备检验检测并进行安全评估，排查可能存在的其他危害。

7.疏散人员安置。紧急征用车辆，将从疏散区域转移出来的群众运送至安置场所。启动紧急避难场所(如中小学、影剧院、体育馆、公园、广场等)，妥善安排疏散群众的食宿，做好对群众的宣传解释和安抚工作。必要时，通过各种新闻媒体发布公告，告知事故情况、影响区域、可能造成的危害以及自我防护知识。

8.应急人员的安全防护。参加应急抢险救援的工作人员，按要求配备安全防护用品和必要的安全装备。在专业部门专业人员的指导下对事故现场进行必要的技术处理。

9.社会动员。区指挥部在应急抢险救援过程中，负责动员、调动有关人员物资、设备、器材以及征用场地，有关单位和个人应给予支持、配合并提供尽可能的便利条件，任何单位和个人不得拖延、阻拦和拒绝。

10.消除危害后果。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。对有毒有害介质压力容器压力管道事故造成的危害进行监测、处理，直至符合国家环境保护标准。

- 3.5应急支援

对于下列难以控制或有扩大、发展趋势的事故，应采取果断措施，迅速扩大疏散区域和现场抢险救援工作区域，撤离现场人员，疏散群众，防止造成危害扩大；当突发事件事态进一步扩大，预计已经超出初始判定的相应等级时，应立即提高应急响应级别，请求支援：

1.易燃易爆介质压力容器、压力管道泄漏，在无法堵住泄漏，并在周围空间形成混合爆炸气体，有可能形成化学爆炸，导致救援及周边人员伤害的(如液化石油气、天然气储罐、罐车)；

2.易燃易爆介质压力容器、压力管道爆炸或泄漏造成的火灾，在无法控制压力容器、压力管道的温度，可能发生设备爆炸，或者火灾影响周边设备可能发生爆炸，或者可能形成空间化学爆炸，导致救援及周边人员伤害的(如液化石油气储罐、罐车)；

3.有毒介质压力容器、压力管道在处置过程中，可能发生化学爆炸或物理爆炸，导致救援及周边人员伤害的；

4.事故现场建筑物可能发生倒塌和事故设备可能发生垮塌，导致救援及周边人员伤害的；

5.可能发生其他严重次生灾害的情况。

外部救援到达前由应急现场指挥长负责现场应急救援。外部救援到达后立即上报事故概况、已展开的救援措施及人员受伤（受困）情况，移交指挥权配合外部救援队伍进行救援。

- 3.6响应终止

1.一般特种设备事故由区指挥部上报滨海新区指挥部，经批准后，由区指挥部宣布响应终止，并报市指挥部。较大特种设备事故由滨海新区指挥部报请市委、市政府，依据有关规定处置。重大、特别重大特种设备事故由市指挥部报请市委、市政府，依据有关规定处置。

2.响应终止按照以下程序进行：

（1）事故现场隐患得到妥善处置，事故险情得到根本消除，经现场指挥部检查确认，不存在造成次生事故因素，不会对事故现场和周围环境造成火灾、中毒及环境影响时，由现场指挥部报告，经相应响应级别指挥部批准，可以撤销疏散区域，撤回疏散人员。

（2）事故伤员全部送至医院救治，事故死亡人员遗体得到妥善处置，失踪人员已查明，事故现场处于保护状态，由现场指挥部报告，经相应响应级别指挥部批准，可以撤销警戒区域，撤回事故应急救援队伍，事故现场交由事故单位。

（3）具备下列条件时，管委会应急机构可以报请响应终止：死亡和失踪人员已经查清；事故危害得以控制；次生事故因素已经消除；受伤人员基本得到救治；紧急疏散人员恢复正常生活。

# 4后期处置

- 4.1善后处置

区指挥部负责善后处置工作，及时制定善后处置措施，并组织实施。

1.在应急抢险救援过程中需要紧急调用物资器材、设备仪器、抢险队伍和场地等，所发生费用由事故单位负责，事故单位无力承担时，由管委会协调解决。

2.发生特种设备事故后，须由有资格的单位对特种设备进行全面检修，并经检验合格后方可重新投入使用。对严重损毁、无维修价值的，予以报废。

3.特种设备事故中，涉及毒性介质泄漏或者建筑物倒塌损坏的，应经城环部门和规建部门检查并提出意见后，方可进行下一步修复工作。

4.群团部和人社部门应对伤亡人员和家属做好安抚、抚恤等善后处理和社会稳定工作。事故救援结束后，协助管委会尽快恢复受影响群众的正常生活和生产活动。

- 4.2社会救助

社会团体、个人或者国外机构捐赠资金和物资的管理与监督，由民政等部门按国家法律法规的规定执行，严禁侵占、挪用。

- 4.3调查评估

1.区指挥部组织事故调查工作组，按照国家有关规定，组织事故调查，并提出调查报告。

2.区指挥部办公室应对应急救援工作进行总结，报区指挥部和相关部门。区指挥部办公室做好应急期间有关文字资料、图片资料、录像等资料整理归档上报工作。

# 5应急保障

- 5.1通信与信息保障

1.区指挥部建立包括负责特种设备事故应急职能部门、专家组、专业抢险救援队伍等内容在内的通信方案。

应急时，采用无线对讲机等通讯方式，保证事故现场与指挥部的联络通畅。易燃易爆场所应使用防爆型通讯设备。

2.区指挥部制定区特种设备事故应急组织网络单位联络表和市有关部门常用联系电话表，保证联络通畅。

- 5.2资金保障

1.财政局应当设立专项应急资金，用于组建特种设备事故应急救援专家队伍、组织应急演练、人员奖励等；对救援体系的运行给予经费保障；区级特种设备事故应急物资储备，区级应急处置专家的培训、配置个人防护和检测仪器设备、交通工具。处置特种设备事故所需财政担负的经费，按照现行事权、财权划分原则，由区财政部门按规定予以保障。

2.特种设备使用单位应设立安全生产专项资金，保障企业日常对危险源的监控、预防预警措施和应急演练的经费需求。

- 5.3队伍保障

消防救援支队、公安机关是保税区特种设备事故应急救援的主要救援力量。其他兼职消防力量及群众性志愿应急队伍是特种设备事故应急救援的补充力量。

1.管委会各行业主管部门应根据辖区内特种设备的分布特点，组建应急救援专业抢险队伍。各专业应急救援队伍以特种设备从业单位为基础，以特种设备危险源集中的相关大中型企业的应急救援队伍为重点，按照有关规定配备人员、装备，开展培训、演练。

2.区市场监管部门应按照有关法律、法规要求，督促特种设备使用单位落实特种设备应急救援措施。

3.组建应急救援专业队伍的单位应制定应急救援专业预案，落实应急救援的专业装备和措施，编制内部联络表册，并定期组织内部演练。

4.应急救援专业队伍的主要职责是：参加特种设备事故的抢险、救援、处置工作；配备应急救援抢险、排险专业装备，定期实施应急救援演练；承担区指挥部交办的其他工作。

5.区指挥部下达应急救援行动指令或应急演练指令后，相关应急救援专业队伍单位应按照指令要求，立即出动应急救援队伍。

- 5.4装备保障

管委会各行业主管部门针对可能发生的特种设备事故类型以及事故救援的需要和特点，依托企业建立专业救援队伍、储备有关专业应急救援物资。依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；为参加事故救援的公安、消防救援机构、应急救援抢险专业队伍等应急救援力量配备相适应的救援装备。

- 5.5其他资源保障

对特种设备事故应急救援过程中涉及的医疗卫生保障、治安保障、社会动员保障、紧急避难场所保障等，各有关部门应认真履行职能，确保抢险工作顺利进行。

# 6宣传教育、培训和应急演练

- 6.1宣传教育

区指挥部各成员单位要加强事故预防、避险、避灾、自救、互救等知识的宣传教育，并向社会公布抢险电话。

- 6.2培训

区指挥部各成员单位要组织、督促有关政府职能部门、特种设备使用单位和专业抢险救援机构开展相关人员的应急培训，锻炼提高在突发事故情况下快速抢险救援、及时营救伤员、正确指导帮助群众防护或者撤离、有效消除危害等应急救援技能和综合素质。

- 6.3应急演练

特种设备使用单位应当设置特种设备安全管理机构、配备专职安全管理员的特种设备使用单位每年至少组织1次特种设备事故应急演练并作出记录。演练结束后，对演练情况进行评估、总结，对应急预案进行修订和完善。

市场监管局每年组织一次特种设备事故应急预案演练。各主管部门每年至少组织一次本行业的专项应急预案演练。

应急演练要纳入管委会各部门年度工作计划，并制定演练实施方案。演练结束后要及时对演练情况进行总结评估，根据演练情况及时调整、修订应急预案。

# 7附则

- 7.1责任与奖惩

1.特种设备事故应急工作实行领导负责制和责任追究制。对在特种设备事故应急救援、指挥、检测、信息报送等方面和为应急救援工作提供技术方案、技术支持方面有突出贡献，以及在事故调查工作中对事故界定、鉴定起到重要作用的单位和个人，给予表彰和奖励。

2.任何单位和个人有义务向各级人民政府、市场监管部门以及有关部门报告特种设备事故及其隐患，有权举报不履行或者不按照规定履行事故应急处置职责的部门、单位和个人。

3.对瞒报、迟报、漏报、谎报、误报事故信息及在事故和事故处置中玩忽职守、不听从指挥、不履行职责或者临阵脱逃、擅离职守的人员，以及扰乱、妨碍抢险救援工作的单位和人员，由所在单位或有关部门按有关规定给予责任追究或者处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.事故调查结束，管委会接到调查报告后，在规定时限内对有关责任人员提出处理建议，报送滨海新区人民政府对有关责任人员作出处理决定。

- 7.2涉外情况

事故涉及外籍人员或港澳台地区人员伤亡、失踪、被困的，参照《天津市涉外突发事件应急预案》办理。

- 7.3预案管理

1.本预案由区指挥部办公室负责解释。

2.各特种设备使用单位应制定本单位特种设备事故应急预案。

3.区指挥部办公室应结合应急管理工作实践，及时组织修订预案。遇有特殊情况可随时修订。修订后的应急预案应重新办理审查、论证、备案等各项程序。

4.本预案自发布之日起实施。