
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]




目录

11 管理者致辞


12 企业概况


12.1 企业信息


12.2企业从事的行业及规模，主要产品及服务


22.4 企业的环境管理体系


22.5 本年度环境保护目标和任务


23环境管理绩效情况


23.1建设项目环境保护履行情况


33.2污染物排放控制情况


33.2.1水环境


43.2.2大气环境污染物排放情况控制


53.2.3固体废弃物排放控制情况


63.2.4噪声污染排放控制情况


73.3突发环境事件应急预案制定情况


83.4其他环境事项


84水资源、能源和原材料消耗情况


84.1水资源消耗情况


84.2能量消耗情况


94.3 原材料消耗情况


105 第三方验证情况


105.1环境体系认证


105.2清洁生产审核


116 环境效益分析


117 披露时间：





1 管理者致辞
企业作为社会活动的基本细胞，既是工业污染发生的主要源头，也是环境保护的微观主体，企业在向社会提供产品、创造财富的同时，也承担着节能减排、改善环境质量的重要使命。我们深刻地认识到编写环境信息公开报告，并予以公示是很有意义的，此项工作不仅大大推动我公司环保工作的进行，也为我公司环保管理水平的提高提供重要帮助。我们通过编制并发布公司年度环境公开报告的方式向社会公众、向我们的客户、向我们的合作伙伴报告我们企业环境社会责任及履行现况，接受社会公众的监督，从而提高我们的环境管理水平，进而推动我们企业更高、更快的发展。

我们积极响应“新环保法”的号召，在污染物排放符合法定要求的基础上，进一步减少污染物的排放；持续推进循环经济，推进清洁生产、节能减排工作，提高原料利用率，打造资源节约型、环境友好型的绿色、环保、节能减排企业。

董事长： 丰亚萤
2 企业概况

2.1 企业信息

企业名称：天津冶金集团天材科技发展有限公司

地址：天津空港经济区航空路60号

创建时间：2003年

法定代表人：丰亚萤

2.2企业从事的行业及规模，主要产品及服务

天津冶金集团天材科技发展有限公司成立于2003年，隶属于天津冶金集团。2003年10月于天津港保税区空港经济区注册成立，注册资金为人民币33700万元。所属行业为金属制品，是集金属材料的科研、试制、生产为一体的高科技公司, 企业主要生产不锈钢带材、不锈钢管材、不锈钢丝和不锈钢磁等四种产品，年生产能力达10000 吨以上。2015年工业总产值为25640万元。公司的理化中心拥有一批相配套的先进理化检测仪器，不仅可配合公司生产检验工作，而且还因为检测设备先进、检验技术水平高，而成为天津市质量技术监督局授权的质量监督检验第十五站。

2.4 企业的环境管理体系


环境管理工作归属部门为安全环保部，有专职环境保护工作人员三人。

2.5 本年度环境保护目标和任务

工业废水达标排放率：100%

烟气达标排放率：100%

危险废弃物处置率：100%

环保设施同步运行率：100%

水处理设施运行率：100%

3环境管理绩效情况

3.1建设项目环境保护履行情况

天材科技公司于2007年10月编制了“高性能磁性材料生产线技术改造项目”环境影响报告书，于2008年1月15日取得天津市环境保护局的批复（津环保滨许可函[2008]003号）。该项目在建设过程中由于设计方案发生变更，实际建设的工程内容较环评阶段发生了调整。2013年12月天津市环境保护科学研究院编制了该项目现有工程内容调整环境影响补充报告。2014年3月26日获得天津市环境保护局批复（津环保许可函[2014]023号）。2014年5月21日市环保局函复《市环保局关于天津冶金集团天材科技发展有限公司高性能磁性材料生产线技术改造项目竣工环境保护验收意见的函》（津环保许可验[2014]58），环保验收工作完成。本项目总投资4.5亿元，其中环保投资970万元，环保投资约占总投资的2.15%。2015年底通过了ISO14000体系换证审核。
3.2污染物排放控制情况

3.2.1水环境

3.2.1.1污染因子

常规污染因子包括：COD，氨氮

特征污染物因子：总铬，总镍

监测:符合国家标准或天津市环境保护地方标准。

数据采集:COD、总铬采用经过验收并运行稳定的自动在线监测数据；氨氮、总镍采用每季度检测站检测报告数据的平均值。

  表1 水污染物排放浓度统计表 

                                     单位:毫克/升
	污染物

	依据标准
GB13456-2012
	排放浓度监测数据
（年平均值mg/L）
	排放规律

	排放去向

	
	
	2015
	2014
	2013
	
	

	常规污染物
	COD
	200
	85.1
	155.5
	128.4
	稳定连续排放
	空港经济区污水处理厂

	
	氨氮
	15
	5.25
	11.51
	7.22
	
	

	特征污染物
	总镍
	1.0
	0.28
	0.11
	0.56
	
	

	
	六价铬
	0.5
	未检出(<0.004)
	未检出(<0.004)
	未检出(<0.004)
	
	


3.2.1.2水污染物的排放控制情况

从2012年执行新标准以来，公司水污染物排放监测数据均低于《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）间接排放要求，没有超标排放的问题发生。通过本年度监测结果与前两年监测结果进行比较，由于实际产量逐年增加，酸洗频次也相应增加，产生的重金属离子也会有所增加，但都能达到排放标准。

3.2.1.3污水排放量

表2 水污染物排放总量统计表   

                                             单位:吨
	污染物
（单位）
	2015
	2014
	2013

	
	总量   要求
	排放量
	数据来源

	
	排放量

	废水总排放量/t
	--
	56885.6
	新鲜自来水用量的80%
	50282.4
	78820

	常规污染物
	COD （t）
	20.22
	4.45
	在线监测
	7.818
	10.12

	
	氨氮 (t)
	2.44
	0.25
	委托检测
	0.579
	0.849

	特征污染物
	总镍 (t)
	--
	0.00394
	委托监测
	0.00553
	0.02

	
	六价铬（t）
	0.035
	0.00008
	在线监测
	0.000101
	0.000073


3.2.2大气环境污染物排放情况控制

本公司燃烧废气来源于带材车间立式退火炉，燃料为天然气。带材车间废乳化油油雾废气，采用多级油雾净化捕集装置处理后合规排放，该装置净化效率大于90%。酸洗车间的酸雾通过酸雾净化装置处理后合规排放。食堂已安装油烟净化装置，烟气经过净化器合规排放。从2012年执行新标准以来，公司大气污染物排放监测数据均低于《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中要求，没有超标排放的问题发生。
3.2.2.1污染因子
表3 大气污染物监测浓度统计表
	污染物

	最高允许 排放浓度
(mg/m3)
	排放浓度监测数据
年平均值
(mg/m3)
	最高允许 排放速率
（kg/h）
	排放速率监测数据
年平均值
（kg/h）

	
	
	2015
	2014
	2013
	
	2015
	2014
	2013

	
	
	排放口1（退火炉排气口）

	常规污染物 mg/L
	SO2
	150
	未检出(<0.003)
	18
	15
	--
	0.0035
	0.055
	--

	
	NOx
	300
	126.5
	101
	110
	--
	0.6
	0.31
	--

	
	烟尘
	20
	0.7
	13
	12.1
	--
	0.0033
	0.04
	--

	
	
	排放口2（酸雾净化废气口）

	特征污染物mg/m3
	硫酸雾
	10
	未检出(<0.008)
	0.654
	0.115
	--
	0.00008
	0.0039
	--

	
	氮氧化物
	240
	0.73
	0.284
	0.75
	--
	0.00225
	0.00175
	--


3.2.2.2污染物排放量

表4 大气污染物排放总量统计表
	污染物
（单位）
	2015
	2014
	2013

	
	总量要求
	排放量
	数据来源
	排放量
	排放量

	常规污染物
	SO2（吨/年）
	0.315
	0.098
	系数折算
	0.372
	0.14

	
	NOx(吨/年)
	--
	0.278
	系数折算
	1.230
	0.99

	
	烟尘(吨/年)
	0.09
	0.044
	系数折算
	0.169
	0.11

	特征污染物
	硫酸 (kg/年)
	--
	0.048
	检测报告
	5.4756
	0.87

	
	氮氧化物
(kg/年)
	--
	1.498
	检测报告
	2.3736
	5.674


3.2.3固体废弃物排放控制情况

本公司生产过程产生的危险固体废物主要是废酸残液、废液压油、废润滑油、废乳化液以及水处理系统污泥等。危险废物交由天津合佳威立雅环境服务有限公司和天津市海澜危废品综合利用处理有限公司进行处理。生活垃圾经集中后由环卫部门及时清运。

3.2.3.1危险废物排放控制
表5  危险固体废物产生及处置情况统计表
	名称
	废物类别
	主要有害成分
	形态(固、液、气)
	产生来源
	年产生量（处置量） /t
	处置方式

	
	
	
	
	
	2015
	2014
	2013
	

	1.
	含铬废物
	铬
	固
	洗料废水
	26.85
	46.857
	94.241
	送持证单位处置

	2.
	废酸
	硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸
	液
	酸洗
	80
	120
	164.54
	

	3.
	含油废水
	油
	液
	工业用油
	13.6
	7.73
	68
	

	4
	其他废物
	废试剂瓶、油棉纱等
	固
	实验室和工业生产
	0.89
	0.991
	0.518
	


3.2.3.2一般工业固体废物排放控制
表6  一般工业固体废物排放及处置情况
	年份
	固废名称
	产生量
	综合利用量/t
	处置量/t
	贮存量/t
	排放量/t
	排放去向

	2015
	生产废料
	359.23
	359.23
	
	
	
	外售

	2014
	生产废料
	109
	109
	--
	--
	--
	外售

	2013
	废纸、废钢铁
	72.7
	72.7
	--
	--
	--
	外售


3.2.4噪声污染排放控制情况

表7 噪声污染排放及处置情况
	年份
	测点位置
	对应噪声源
	噪声源
性质
	昼间噪声排放
（ 6 时-- 22 时）/dB(A)
	夜间噪声排放
（22  时--  6时） / dB(A)

	
	
	
	
	执行标准Leq
	等效声级
	执行标准 Leq
	等效声级

	2015
	厂区外1米
	交通、生产
	交通、生产
	65
	56.5
	55
	51.6

	2014
	厂区外1米
	交通、生产
	交通、生产
	65
	57.5
	55
	52.2

	2013
	厂区外1米
	交通、生产
	交通、生产
	65
	62.1
	55
	58.3


3.3突发环境事件应急预案制定情况

天津冶金集团天材科技发展有限公司为及时、合理及有效处置可能发生的各类重大、特大环境污染事件，依法履行职责，根据《中华人民共和国环境保护法》，《危险化学品安全管理条例》，《国家突发公共事件总体应急预案》，《天津市突发环境事件应急预案》和《天津港保税区 天津空港经济区突发环境应急预案》的规定，根据《天津市突发环境事件应急预案编制导则（企业版）》于2012年2 月制定《天津冶金集团天材科技发展有限公司突发环境污染事故应急预案》。该预案建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。8.12事故发生后，环境应急预案正在修订和评估中。

天津冶金集团天材科技发展有限公司对企业环境风险进行了辨识和风险评估工作，制定了组织机构及职责，完善应急能力建设、预警与信息报送、应急响应和措施、后期处置、保障措施、应急培训和演练等环节，于2015年1月16日进行了液氨泄露演练、2015年4月30日进行了火灾演练、2015年11月19日进行了放射源泄露演练。演练训练了员工应急逃生的技能，提高了员工处置环境应急风险能力。

3.4其他环境事项

公司未发生过环境信访、环境投诉的事件，未受到相关的行政处罚。

4水资源、能源和原材料消耗情况

4.1水资源消耗情况

新鲜水取用量(万吨/年)，主要指自来水或原水取用量

产品单位产量新鲜水耗

产品单位产量新鲜水耗=企业提供某种产品或服务的综合新鲜水取用量/报告期内合格产品产量(工作量、服务量)

表8  企业的水资源消耗趋势及消耗水平
	年份
	企业生产用新鲜水取用量(万吨/年)
	新鲜水取用量
(万吨/年)
	单位产量综合新鲜水耗（吨/吨）
	同行业单位产量综合新鲜水耗
(平均水平)
	再生水使用量
（吨/年）

	2015
	3.1159
	7.1107
	3.9948
	--
	--

	2014
	2.7089
	6.2853
	3.053
	--
	--

	2013
	2.4476
	5.3345
	3.321
	--
	--


[image: image1.png]2013-20154F K B IR H £ E

10

HEEHAR
(/%)

2013 2014 2015
Fpy




4.2能量消耗情况

对各类能源消耗量分别折合成标准煤，总能源消耗为下述各类能源消耗总和

1万立方米液化天然气=13.3(吨标准煤)

产品单位产量综合能耗

表9 企业的能源消耗趋势及消耗水平
	年份
	总计能源消耗量
(以标准煤计)
	单位产量综合能耗
	同行业单位产量综合能耗
(平均水平)
	太阳能发电或太阳能热水产能量

	2015
	893.1
	0.082
	--
	--

	2014
	771.4
	0.087
	--
	--

	2013
	425.6
	0.058
	--
	--


[image: image2.png]2013-2015F X EFEAMELHFEER
7714 8331

gemmreEnt O [ 4256 '
R ()
%) .

2013 2014 2015
FEy





4.3 原材料消耗情况
原材料消耗量

对本企业主要原材料消耗种类及消耗量分别进行统计说明
产品单位产量/产值原材料消耗

产品单位产量原材料消耗=企业提供某种产品或服务的原材料消耗量/报告期内合格产品产量(工作量、服务量)

产品单位产值原材料消耗=企业提供某种产品或服务的原材料消耗量/报告期内工业总产值(一般以万元计)
表10 企业的主要原材料消耗趋势及消耗水平
	年份
	主要原材料       消耗量（吨）
	单位产量/产值原材料消耗
	同行业单位产量/产值原材料消耗
(平均水平)

	2015
	11832
	1.085/0.461
	--

	2014
	9620
	1.076/0.421
	--

	2013
	7972
	1.083/0.369
	--


[image: image3.png]10000 - EARHEREEE

8000 3050
FATHHE 8
(m/5) 6000
aRHHE
4000 S
2000 LR
0

2015




5 第三方验证情况

5.1环境体系认证

公司于2012年通过了ISO14001环境管理体系认证，并于2014年通过了复审。2015年底通过了ISO14000体系换证审核。通过开展管理体系的认证和一系列的审核工作，不断对公司质量、环境管理进行规范化、科学化、体系化的提升起到了积极有效的推动作用。在坚持提供优质产品优质服务的同时，公司把环境保护工作放到了重中之重的地位，通过大力开展技术创新、推行科学有效的生产管理、引进先进生产设备和生产工艺等措施、持续不断的清洁生产，有效的减少了各类污染物的产生和排放。

5.2清洁生产审核

公司于2014年10月通过了第一次清洁生产审核。长期以来，公司非常重视清洁生产工作，通过有效手段，严格控制生产过程中产生的废气、废水、固废和各类污染物的产生量。并将持续不断地通过改善工艺、改进生产工序、引进先进设备等相应手段，以求不断提高清洁生产水平，真正实现了节能减排的目标。

6 环境效益分析

	2015年环境目标：现有绿化保持率100%；含六价铬污泥回收率100%；危险废物回收率100%；在用环保设备开机率100%；酸雾、废水、油雾、厂界噪声达标排放率100%。

	2015年度环境目标分解情况

	序号
	项目
	责任部门
	目标值
	考核频数

	1
	现有绿化保持率100%
	办公室
	9000㎡
	年

	2
	在用环保设备开机率100%
	各车间、部室
	100%
	每月

	3
	危险废物回收率100%
	各车间、部室
	100%
	每月

	4
	含六价铬污泥回收率100%
	安环部
	100%
	每月

	5
	酸雾、废水、油雾、厂界噪声达标排放率100%
	各车间、部室
	100%
	每月


本年度环境目标指标完成率100%，根据新《环保法》并结合实际情况，公司制订了2016年环境目标、指标并且将其列入考核（如上表）。
公司为使危险废物管理更加合理、规范，将危险废物按照污泥饼、油水混合物、油棉纱等不同类型进行分区暂存。2015年底公司采用了危废转移平台进行危险废物的交接管理，采用电子五联单这一新的方式这不仅提高了工作效率，还有利于环保部门的监督管理。

天材科技将始终坚守与环境共同和谐发展的道路， 通过不断改进生产

工艺、加强环境保护管理水平，进一步提升公司清洁生产能力，履行应尽

的环境保护社会责任，实现可持续发展的绿色经济，并继续加强环境信息

披露工作，使社会公众、合作伙伴和政府了解企业的环境保护情况。

7 披露时间：

本报告书的报告时限为2015年1月1日-2015年12月31日

联系方式：电话：022-24896326

   传真：022-24896273

   邮箱：1579084302@qq.com

环境信息公开报告


2015年度








天津冶金集团天材科技发展有限公司


发布日期：2016年3月








董事长、总经理





主管环保副总经理





理化中心





精密带材制造部





安全环保部





办公室





人力资源部





制造一部





制


造


二


部





制造三部





生


产


运


行


部





酸


洗


车


间





冶


炼


车


间








第 11 页

